FISA TEHNI CA NR. 2 - TRAKER 1AXA I PLAN VERTICAL

Categoria de lucrari: lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' - Numar de panouri fotovoltaice : 12 panouri pe cadru ; - Unghi de rotatie: EST - VEST 15-90°; - Alimentare motor actionare directia EST - VEST, tensiune alimentare 24V- curent continuu (5A); - Suprafata pentru montaj pana la 24 m2; - Stalp de sustinere: otel zincat; - Energy converter : alimentare 230 V - 50Hz; - Cadru metalic si suporti din otel zincat; - Fundatie din beton armat; - Sincronizare cu mai multe unitati; - Temperatura ambianta: -25° C....+85° C; - Rezistenta la actiunea vantului: max 144km/h - Setare, modificari pozitie, monitorizare si activare via PC - Functie anti-umbrire | PARAMETRll TEHNICI FUNCTIONAL! |  |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND ' SIGURANTA IN EXPLOATARE ' ' ' - rezistenta la particularitatile de mediu de la locul de montaj (prezenta gazelor clor si flor liber) - respecta SREN 61439/1/2009 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA cu STANDARDELE RELEVA' NTE - In conformitate cu SR ISO 9001 - In conformitate cu SR HD 60364 -7-712:2005 – Instalatii electrice in constructii. Partea 7-712: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente speciale. Sisteme de alimentare cu energie solara fotovoltaica (PV). | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDIT, ll DE GARANT'IE S' I POST GARANT,IE Garantie : I - Garantia producatorului: maxim 20 ani de la punerea in functiune Post garantie : - asigurare piese de schimb pe o perioada de minim 10 ani; - service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; Conformitate cu standardul 45510:1997 Ghid pentru achizitia de echipamente destinate centralelor de producere a energiei electrice. | Conditii de garantie si post garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC I - Asistenta tehnica la montaj si PIF - lnstruire personal de exploatare si intretinere; - Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |