I FISA TEHNI CA NR.6 -  CONTAINER PERSONAL (CABINA PORTAR)

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' Arhitectura Caracteristici tehnice container: Structura autoportanta din otel laminat grosime 3 mm, profile otel imbinate prin electrosudura, 4 piese de colt inferioare conform normelor ISO;Pereti tabla zincata grosime 0,55 mm izolati termic cu vata minerala de 6 cm grosime. Grunduirea se va executa cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini sintetice; Rama superioara cu jgheaburi integrate, scurgerea apei pluviale prin stalpi;Pardoseala izolata termic cu vata minerala de 6 cm grosime,folie anticondens , strat de uzura melaminat; Tavan izolat termic cu vata minerala de 6 cm grosime, placa OSB, folie anticondens, placa melaminata. Tamplarie: 1buc.usa exterioara izolata termic, toe otel, cilindru de siguranta, dimensiuni 900 x 2.100 mm 1buc fereastra PVC oscilobatanta, geam termopan, rulou exterior, dimensiuni 900 x 1.200 mm lnstalatii incalzire: 1 buc. radiator electric lnstalatii electrice: 1buc.tablou electric general cu sigurante automate, 1buc. intrerupator/comutator, 2 buc priza standard, 1 buc corp iluminat cu tub fluorescent 2 x 36 W, 1buc.priza impamantare exterioara Conform standardelor Europene pentru instalatii de forta, iluminat si legare la pamant, materiale electrice conforme cu standardele IMQ. Climatizare: AC-9000BTU | PARAMETRll TEHNICI IFUNCTIONALI |  |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE - gara ntie prin reprezentant local; | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 2 ani de la punerea in functiune Post garantie : - asigurare piese de schimb pe o perioada de minim 3 ani; - service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; | Conditii de garantie si post garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF; lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |