I FISA TEHNI CA NR.8- CAMERA SUPRAVEGHERE IP

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' - FULL HD - compresieH.264,MPEG4,MJPEG - senzor 1/3CMOS - rezolutie 1920x1080, 30fps - 3MegaPixel - lentila varifocala 3-9mm, autoiris - unghi vizualizare 85-30grade, - alimentare PoE - iluminare minima 0Lux, IR 30m, - temperatura functionare:-20˚ ~ +50˚C, - slot card SD/SDHC pentru stocare locala - buton Focus Assist - multiple stream-uri simultane si configurabile - monitorizare 3GPP pentru mobile | PARAMETRll TEHNICI IFUNCTIONALI |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE - rezistenta la particularitatile de mediu de la locul de montaj (prezenta gazelor clor si flor liber) | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE In conformitate cu standardele ISO 9001 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 2 ani de la punerea in functiune Post garantie : Service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; | Conditii de garantie ipost garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |