I FISA TEHNI CA NR.9- STATIE METEO

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' - Sistem integrat de senzori externi - Senzor extern solar cu baterie back-up - Ceas cu cuarţ, afişare 12/24 h - Punct de rouă - 5 simboluri prognoză meteo - 9 simboluri fazele Lunii - Apus şi răsărit de Soare - Afişare grafică a tendinţei vremii - 22 alarme configurabile - Barometru - Roza vanturilor – 22,5º, 16 directii busola - Rata precipitatii – 0-1016 mm/hr - Index temperatura exterioara: -40 pana la +74ºC | PARAMETRll TEHNICI IFUNCTIONALI |  |
|  | - Punct de roua exterior: -76 pana la +54ºC - Temperatura interioara: 0-60ºC - Temperatura exterioara: -40 pana la +65ºC - Presiune atmosferica: 410-820 mm Hg, 540-1100 mb, 540-1100 hPa - Viteza vantului: 1-80m/s, 3-290 km/h - Precipitatii: 0-6553 mm - Interval masuratori: 2,5 sec. - Nr. max. senzori: 8 - Raza maxima de actiune: 300m |  |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE - rezistenta la particularitatile de mediu de la locul de montaj (prezenta gazelor clor si flor liber) | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE In conformitate cu standardele ISO 9001 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 2 ani de la punerea in functiune Post garantie : Service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; | Conditii de garantie ipost garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |